注   意   事   项

一、本试卷依据国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从监考人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题1、工作台自动往返控制电路的安装与调试

（1）考试时间：90分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：60分

（4）具体考核要求：画出工作台自动往返控制电路原理图，并按照电气安装规范，正确安装工作台自动往返控制电路的安装、接线和调试。

正确安装工作台自动往返控制电路

试题2、西门子S7-1200系列PLC设计交通灯

（1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：40分

某十字路口的东、西、南、北方向装设红、绿、黄灯，信号灯由一个启动按钮控制，当启动按钮接通时，信号灯控制系统开始工作，且首先是南北红灯亮、东西绿灯亮，当按下停止按钮时，所有信号灯都熄灭。

南北红灯亮维持25s，在南北红灯亮的同时东西的绿灯也亮，并维持20s，到20s时，东西绿灯闪烁，闪烁3s后熄灭，在东西绿灯熄灭时，东西黄灯亮并维持2s。2s后，东西黄灯熄灭，东西红灯亮，同时，南北红灯熄灭，绿灯亮。

东西红灯维持30s。南北绿灯维持25s，然后闪烁3s后熄灭，同时南北黄灯亮维持2s后熄灭。这时南北红灯熄灭，绿灯亮。